Használati útmutató: DIADORA Compact futópad		kód: 7618		HU

Tisztelt Vásárlónk!

Örülünk, hogy egy DIADORA berendezés mellett döntött. Ezt a minőségi terméket otthoni fitnesz edzéshez tervezték és tesztelték. Kérjük, a berendezés összeszerelése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A berendezést csak a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Jó szórakozást és sok sikert kívánunk az edzéshez.

A DUVLAN csapata

Jótállás

A minőségi DIADORA termékeket otthoni fitnesz edzéshez tervezték és tesztelték.

A termékre 2 éves jótállás vonatkozik.

A jótállás nem terjed ki a nem megfelelő összeszerelés, a nem megfelelő karbantartás, a mechanikai sérülések, az alkatrészek normál használat közbeni kopása, az elkerülhetetlen események, a szakszerűtlen beavatkozás, a nem megfelelő kezelés vagy a nem megfelelő elhelyezés által okozott károkra.

Reklamáció esetén vegye fel velünk a kapcsolatot.

A jótállási idő a vásárlás napjától kezd telni (kérjük, őrizze meg a számlát).

Ügyfélszolgálat

Jegyezze fel a termék pontos nevét és a sorozatszámát, hogy a lehető legjobb segítséget tudjuk nyújtani Önnek az esetleges problémák felmerülésekor a berendezéssel kapcsolatban. Ezeket az adatokat a számlán találja.

Irányelvek a berendezés használaton kívülre helyezéséhez

A Diadora berendezés újrahasznosítható. Kérjük, a berendezés élettartamának lejárta után, szállítsa a berendezést szelektív hulladékgyűjtőbe.

Elérhetőségek

Duvlan s.r.o.

K Zornici 1990/2395701 Bánovce nad Bebravou Slovakia

e-mail: servis@duvlan.com

web: www.duvlan.com

Útmutató

Ez a használati útmutató csak referenciaként szolgál a vásárlók számára. A DUVLAN az esetleges fordításbeli hibákért, illetve a termék műszaki módosításaiért nem vállal felelősséget.

Fontos biztonsági tudnivalók

A súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében a termék használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat. Fontos információkat fog megtudni a készülék biztonságáról, megfelelő használatáról és karbantartásáról. Őrizze meg ezt a használati utasítást a jövőbeni javítások, karbantartások vagy alkatrészek megrendeléséhez.

- 1. Ezt az eszközt nem használhatja 120 kg-nál nagyobb testtömegű személy.

- 2. A készüléket felnőttek edzésére tervezték. Ne hagyjon gyermekeket és háziállatokat felügyelet nélkül a futópad mellett.

- 3. Helyezze a készüléket csúszásmentes felületre. Ha meg akarja védeni a padlóját, helyezzen védőbetétet a készülék alá.

- 4. Biztosítson elegendő helyet a készülék biztonságos használatához. A gép közelében min. Szabad területnek kell lennie. 0,6 m.

- 5. A készüléket beltérben használja, és védje a nedvességtől és a portól. Ne helyezze a készüléket fedett verandára vagy víz közelébe.

- 6. A készüléket otthoni használatra tervezték. HC alkalmazási és hatékonysági osztály (STN EN957 - 10 szabvány). Az eszköz kereskedelmi használatára az eszközre a gyártói garancia nem vonatkozik.

- 7. Az eszköz nem alkalmas terápiás alkalmazásra.

- 8. Egészségügyi szövődmények és korlátozások esetén konzultáljon orvosával az edzésről. Meg fogja mondani, hogy melyik edzés alkalmas az Ön számára.

- 9. A helytelen edzés és képességeinek túlértékelése károsíthatja egészségét.

- 10. Ha hányinger, mellkasi fájdalom vagy légszomj tapasztal edzés közben, azonnal hagyja abba az edzést és forduljon orvoshoz.

- 11. Ne kezdje el az edzést, amíg nem biztos abban, hogy a készülék megfelelően van hajtva és beállítva.

- 12. A készülék telepítésekor kövesse pontosan az utasításokat.

- 13. Csak eredeti DIADORA alkatrészeket használjon.

- 14. Húzza meg határozottan az összes mozgó alkatrészt, hogy megakadályozza, hogy az edzés közben fellazuljon.

- 15. Ne használja a készüléket mezítláb vagy laza cipővel. Edzés közben ne viseljen laza ruházatot. Tedd el az összes ékszert, mielőtt elkezdesz edzeni. Helyesen állítsa be a haját, hogy az ne zavarja Önt edzés közben.

- 16. A sérült alkatrészek veszélyeztethetik az Ön biztonságát és befolyásolhatják a készülék élettartamát.

- 17. Rendszeresen ellenőrizze az összes anya és csavar szorosságát.

- 18. A készülék minden összeszerelését / szétszerelését gondosan kell elvégezni.

- 19. Tartsa távol a kezét és a lábát a mozgó alkatrészektől.

- 20.   Edzés után kérjük, fordítsa el a feszítőkart az óramutató járásával megegyező irányba (+), hogy növelje a feszültséget, és megakadályozza a pedálok további elfordulását és bárki sérülését.

- 21. Legyen különösen óvatos a készülék emelésekor vagy mozgatásakor, hogy elkerülje a hát sérülését. Mindig alkalmazzon megfelelő emelési technikákat, vagy ha szükséges, kérjen segítséget más személytől

- Súly: 48 kg

- Méretek: h152 x sz72 x m116 cm

Figyelem!

A következő egészségügyi problémákkal küzdő betegek csak a kezelőorvos hozzájárulásával használhatják a futópadot:

- A hátfájással vagy a lábak, a derék, a nyak sérülésével küzdő személy.

- A lábak, a derék, a nyak és a karok zsibbadásával járó betegek (krónikus betegségekben szenvedők, például csigolyaközi porckorong-nyúlványok, gerinc elmozdulás, nyaki csigolyák kiemelkedése stb.)

- Deformáló ízületi gyulladásban, reumában vagy köszvényben szenvedő beteg.

- Csontritkulásban szenvedő beteg.

- Rossz keringési rendszerű beteg, például szívbetegség, érrendszeri rendellenességek és érrendszeri magas vérnyomás.

- Légzési nehézségekkel küzdő beteg.

- Légzési nehézségekkel küzdő beteg.

- Mesterséges szív- és szívritmuszavarral küzdő beteg.

- Rosszindulatú daganatokban szenvedő beteg.

- Trombózisban szenvedő beteg.

- Cukorbetegség okozta észlelési rendellenességben szenvedő beteg.

- Bőrsérült személy.

- 38 ℃ feletti magas lázú beteg.

- Gerinc problémával rendelkező személy.

- Terhes vagy (menstruációs) időszakban.

- Olyan ember, aki kényelmetlenül érzi magát.

- Olyan személy, aki nyilvánvalóan rossz állapotban van.

- Olyan személy, aki rehabilitációra megy.

- Rendellenes fizikai tulajdonságokkal rendelkező személy.

A fenti problémák sérülést vagy egészségügyi problémát okozhatnak edzés közben.

TILOS !

- Ne vigyük túlzásba a testmozgást, hacsak nem rendszeresen sportolunk.

- Ne használja a futópadot étkezés után, vagy ha fáradtnak érzi magát. - egészségkárosodást okozhat.
Ez a termék otthoni használatra készült. Nem használható olyan iskolában vagy tornateremben, ahol sok nem specifikus felhasználó van. - sérülést okozhat.

- Ne használja a terméket evés vagy egyéb tevékenység közben.

- Ne használja a terméket, ha úgy érzi, hogy teste lelassult ivás után. - balesetet vagy sérülést okozhat.

- Ne használja a terméket, ha kemény tárgyak vannak a zsebében. - balesetet vagy sérülést okozhat.

- A hálózati csatlakozót nem lehet tűvel, hulladékkal vagy vízzel rögzíteni. - áramütést, rövidzárlatot és tüzet okozhat.

- Működés közben ne húzza ki és ne kapcsolja ki az áramellátást. - sérülést okozhat.

Földelés

Ezt a berendezést földelni kell. Hiba esetén a megfelelő földelés csökkenti az áramütés kockázatát. Az elektromos vezetéket földelő vezetékkel látták el, és megfelelően csatlakoztatott és földelt csatlakozóaljzathoz kell csatlakoztatni.

Az elektromos vezetéknek meg kell felelnie az összes helyben alkalmazandó szabványnak és követelménynek. A földelővezeték nem megfelelő csatlakoztatása áramütést okozhat. Ha nem biztos abban, hogy a készülék megfelelően van-e földelve, forduljon villanyszerelőhöz. Ne cserélje ki a készülék tápkábelét - ha az nem csatlakoztatható a konnektorhoz, akkor a megfelelő aljzatot szakképzett szakembernek kell beszerelnie.

Győződjön meg arról, hogy a készülék a kábellel azonos konfigurációjú csatlakozóaljzathoz van csatlakoztatva.

Ne manipuláljon a készülékkel vizes vagy nedves kézzel!

- Ne húzza ki és ne kapcsolja be a készüléket nedves kézzel, áramütést, rövidzárlatot vagy sérülést okozhat.

Ne felejtsd el kihúzni az el. kábel!

- Ha nem használja a készüléket, mindenképpen húzza ki a tápkábelt. A por és a nedvesség károsíthatja a szigetelést, áramütést és tüzet okozhat.

- Karbantartáshoz húzza ki a csatlakozót. - áramütést és sérülést okozhat.

- Ha a készüléket nem lehet elindítani, vagy valami szokatlan dolog történik, azonnal hagyja abba a készülék használatát, húzza ki a dugót és hívja a szervizt áramütést és sérülést okozhat.

- Ha áramszünetet tapasztal, húzza ki a csatlakozót az aljzatból - balesetet és sérülést okozhat az áramellátás helyreállításakor.

- A csatlakozó eltávolításakor ne a vezetéket, hanem a csatlakozót fogja meg. - rövidzárlatot, áramütést és tüzet okozhat.

- Ne használjon adaptert.

A csomagolás tartalma

Futópad

Nyissa ki a dobozt, és ellenőrizze, hogy tartalmazza-e az alább felsorolt ​​összes részt.

Fogantyú (L/R)		     „T“ kulcs	               Kenő anyag

Használati utasítás

Összeszerelési útmutató

1. Lépés

Vegye ki a készüléket a dobozból, és tegye egy sima padlóra az ábra szerint, és távolítsa el az esetleges műanyag zacskókat és hevedereket, amelyekbe a készülék be van csomagolva.

49

B

A

19

2. Lépés

1) Emelje fel a függőleges rudat és a számítógép vázrudat A irányba, majd rögzítéséhez nyomja meg a függőleges rúd reteszelő fogantyúját (19)..

2) Állítsa be a függőleges rúd belső magasságát, majd rögzítse a reteszelő fogantyú (49) megnyomásával.

3) Helyezze a hátsó futószalagot egyenesen a B irányba, és győződjön meg arról, hogy a futópad középen van.

3. Lépés

Helyezze be a fogantyú rudat (56) az A, B horonyba, majd rögzítse a fogantyú rugós csavarjával. A fogantyúk lerakásakor először húzza ki a rugós csavart.

4. Lépés

Állítsa az iPad pad tartóját (95) a megfelelő helyzetbe, ügyelve arra, hogy a fogantyúk (19) és (49) biztonságosan legyenek rögzítve.

5. Lépés

Húzza meg az összes csavart, kapcsolja be az áramellátást, és ellenőrizze, hogy a futószalag középen van-e, ha nem, állítsa be a karbantartási utasításoknak megfelelően.

Megjegyzés: ne használja a futópadot, ha a futópad lejtése rossz.

Számítógép

Gombok és a funkciók leírása

- „DIS“ ablak: a távolságérték megjelenítése

- „CAL“ ablak: a kalóriaérték megjelenítése

- „TIME“ ablak: az idő megjelenítése

- „PULSE“ ablak: a pulzusérték megjelenítése

- „SPEED“ ablak: a gyorsaség megjelenítése

- „STEP“ ablak: lépések megjelenítése

- „P“ gomb: a bekapcsolt készüléken nyomja meg ezt a softkey-t a P01 - P36, U1 - U3 programok vagy a testzsírmérési funkció egyikének kiválasztásához.

- „M“ gomb: mód gomb, a bekapcsolt készüléken nyomja meg ezt a gombot az egyik mód kiválasztásához - Idő visszaszámlálás, Kalória visszaszámlálás, Távolság visszaszámlálás, Normál mód.

A kiválasztott mód megerősítése után használja a sebesség +/- gombokat a kívánt érték beállításához, majd nyomja meg a START gombot. A kiválasztott visszaszámlálás megkezdődik.

C.  „START/PAUSE“ gomb: Amikor a futópad leáll, nyomja meg ezt a gombot a program elindításához, miközben a futópad mozog, nyomja meg ezt a gombot a szüneteltetéséhez.

- „STOP“ gomb: Amikor a futópad mozog vagy szünetel, ennek a gombnak a megnyomásával teljesen leáll és visszaáll az összes mért érték.

- „+/-„ gomb: Ezekkel a gombokkal állíthatja be a kívánt értéket a programbeállításokban. Amikor a futópad mozgásban van, ezekkel a gombokkal állíthatja be a sebességet.

- „3, 6, 9“ gyorsgomb: futás közben ezekkel a gombokkal állíthatja be a kívánt sebességet.

PROGRAMOK

Manuális program

A MODE gombbal válassza ki a 4 edzésprogram egyikét. A felhasználó beállíthatja a sebességet. Az alapértelmezett sebesség 1,0 km / h.

Edzésmód 1: Az idő, a távolság és a kalóriaértékek hozzáadása. Ebben a módban le van tiltva a meghatározott értékek beállítása.

Edzésmód 2: Visszaszámlálás. Ennek a módnak a kiválasztása után a felhasználó a +/- gombokkal állíthatja be az idő visszaszámlálási értékét 5-99 perc tartományban. Az alapértelmezett érték 30 perc.

Edzésmód 3: Távolság visszaszámlálása. Ennek a módnak a kiválasztása után a felhasználó a +/- gombokkal állíthatja be a távolság visszaszámlálási értékét az 1,0-99,0 km tartományban. Az alapértelmezett érték 1,0 km.

Edzésmód 4: Kalóriaszámolás. Ennek a módnak a kiválasztása után a felhasználó a +/- gombokkal állíthatja be a kalóriaszám értékét a 20-990 CAL tartományban. Az alapértelmezett érték 50 CAL.

Előre beállított programok P1 – P36

Ebben a módban csak a visszaszámlálás érhető el. A kívánt mód kiválasztása után a +/- gombokkal állítsa be az időértéket 5-99 percen belül. Az alapértelmezett érték 30 perc. Az eredeti beállítás visszaállításához nyomja meg a MODE gombot.

A sebesség 10 szakaszra oszlik. Minden szakasznak ugyanaz az ideje van beállítva. Az edzés következő szakaszára lépéskor előre 3 hangjelzés hallható.  Mind a 10 szakaszának befejezése után 5 hangjelzés hallható.

A program kiválasztása és beállítása után nyomja meg a START gombot, az audio visszaszámlálás 5 → 4 → 3 → 2 → 1 megjelenik a sebességablakban. Ezt követően a futópad lassan indul, amíg el nem éri az egyenletes sebességet.

Ha az edzés bármely szakaszában eltávolítja a biztonsági kulcsot, a kijelzőn megjelenik egy E-07 hibaüzenet, és hangjelzés hallható. A futópad megáll.

Edzés közben a +/- vagy a gyorsgombokkal állíthatja be a kívánt sebességet.

Ha edzés közben megnyomja a START gombot, a futópad szünetel. A gomb újbóli megnyomásával leereszkedik az öv. Minden adat el lesz mentve.

Ha edzés közben megnyomja a STOP gombot, a futópad lassan leáll és visszatér az alapértelmezett üzemmódba.

Felhasználói  program

A "P" gombbal válassza ki az U1-U3 felhasználói programok egyikét, majd nyomja meg a MODE gombot a beállítás megerősítéséhez. A program elindításához nyomja meg a START gombot. A MODE gombbal kiválaszthatja saját programját (10 sebességszakasszal). A program beállítása után nyomja meg a START gombot az edzés megkezdéséhez. A felhasználói program mentésre kerül, és a következő gyakorlat során csak közvetlenül választhatja ki az U1-U3 mentett programot.

Testzsírmérési funkció BODY FAT

A futópad bekapcsolása után válassza ki a "FAT" módot a "P" gombbal. A MODE gombbal válthat a +/- gombokkal beállított paraméterek között.

- F1 – a nemek kiválasztása. Az 1. lehetőség férfi, a 2. lehetőség pedig nő. Az alapértelmezett nem a férfi.

- F2 – életkor-beállítás. Az opcionális tartomány 1-99, az alapértelmezett érték 25 év.

- F3 – magasságállítás. Az opcionális tartomány 100-220 cm, az alapértelmezett érték 170 cm.

- F4 – súlyállítás. Az opcionális tartomány 20-150 kg, az alapértelmezett érték 70 kg.

- F5 – a paraméter beállítása befejeződött, majd a felhasználó BMI indexének mérése következik. Helyezze mindkét kezét az impulzuspárnákra, várjon 8 másodpercet, és a BMI megjelenik a kijelzőn.

Példa (Ázsiai populáció): A 18 alatti BMI túl gyenge, 18-24 között normális, 25-28 között enyhe túlsúly és 29 túlsúlyos. Az alapértelmezett BMI-érték 24.

Figyelmesztetés: ezeknek az adatoknak csak sport referenciaértékük van, nem tekinthetők orvosi adatnak.

Biztonsági kulcs

Ha bármikor eltávolítja a biztonsági kulcsot, megjelenik egy E-07 hibaüzenet és hangjelzés hallható. A biztonsági kulcs újbóli behelyezése után a lámpa 2 másodpercre kigyullad, majd kézi indítási üzemmódra vált (egyenértékű az adatok törlésével).

Szívfrekvencia funkció

Amikor a futópad be van kapcsolva, tartsa a kezével a pulzusmérőt és tartsa kb. 30 másodpercig. A kijelzőn a pulzus értéke 50-200 ütés / perc tartományban jelenik meg.

Megjelenített beállítási értéktartomány:

|  | START | Előre beállított érték | Állítható tartomány | Megjelenített tartomány |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Idő | 0:00 | 30:00 | 5:00-99:00 | 0:00~99:59 |
| Gyorsaság | 0.0 | 1.0 | 1.0－12.0 | 1.0－12.0 |
| Távolság | 0.00 | 1.00 | 1.00－99.9 | 0.00－99.9 |
| Kalória | 0.0 | 50.0 | 20.0-990 | 0.0－999 |

A P1-P36 programok egyes szakaszainak sebességtáblázata. Minden program 10 szakaszra oszlik, az egyes szakaszok ideje egyenletesen oszlik meg.

| SEG PRO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Sebesség | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| P2 | Sebesség | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| P3 | Sebesség | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| P4 | Sebesség | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| P5 | Sebesség | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| P6 | Sebesség | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| P7 | Sebesség | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| P8 | Sebesség | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 |
| P9 | Sebesség | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| P10 | Sebesség | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| P11 | Sebesség | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 |
| P12 | Sebesség | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 4 |
| P13 | Sebesség | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| P14 | Sebesség | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 |
| P15 | Sebesség | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| P16 | Sebesség | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| P17 | Sebesség | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| P18 | Sebesség | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| P19 | Sebesség | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| P20 | Sebesség | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| P21 | Sebesség | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 |
| P22 | Sebesség | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| P23 | Sebesség | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| P24 | Sebesség | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| P25 | Sebesség | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 |
| P26 | Sebesség | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| P27 | Sebesség | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| P28 | Sebesség | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| P29 | Sebesség | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| P30 | Sebesség | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| P31 | Sebesség | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| P32 | Sebesség | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| P33 | Sebesség | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| P34 | Sebesség | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| P35 | Sebesség | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| P36 | Sebesség | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 |

A futópad összecsukása és mozgatása

Kapcsolja ki a gépet

- Húzza ki a kábelt az el. hálózat.

- Engedje le a futópadot és a fogantyúkat, majd fogja meg a fogantyúkat és döntse 40-50 °   kal a mellkasa felé, és lassan mozgassa a készüléket.

- A futópadod száraz és tiszta helyen tárolja

Karbantartás

A megfelelő karbantartás nagyon fontos annak biztosításához, hogy a futópad jó állapotban legyen. A nem megfelelő karbantartás károsodást okozhat vagy lerövidítheti annak élettartamát.
Fontos figyelmeztetés: Soha ne használjon durva anyagokat vagy oldószereket a készülék tisztításához. Tartsa a készüléket folyadéktól és közvetlen napsugárzástól távol. Ellenőrizze és húzza meg a készülék minden részét. Azonnal cserélje ki a kopott alkatrészeket.

Tisztítás

A rendszeres tisztítás meghosszabbítja a berendezés élettartamát.

1. Figyelmeztetés:  Tisztítási vagy karbantartási munkák előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva és ki van-e húzva az aljzatból, különben fennáll az áramütés veszélye.
2. Fontos figyelmeztetés: Soha ne használjon durva anyagokat vagy oldószereket a készülék tisztításához. Tartsa a készüléket folyadéktól és közvetlen napsugárzástól távol.
3. Minden edzés után: Törölje le a konzolokat és a futópad felületét, és távolítsa el az izzadságot egy vízzel megnedvesített puha ruhával.
4. Hetente:  Hetente egyszer ajánlott a futópad alatti porszívózás, mivel lerakódhat a cipőktől származó szennyeződés.

Kenés :

A futópadot gyárilag kenik. Ennek ellenére ajánlatos a futópad kenését rendszeresen ellenőrizni a futószalag optimális működése érdekében. 3 havonta, emelje fel az szalag oldalait, és tapogassa meg a felületét, ha szilikon nyomai vannak, akkor nincs szükség kenésre. Ha a felület száraz, kövesse az alábbi utasításokat.

Kenés folyamata:

- Helyezze a szalagot úgy, hogy a varrás a deszka közepén legyen.

- Helyezze a permetező szelepet a kenőanyag-palack fejére.

- Emelje meg a szalagot az egyik oldalon, és tartsa a lemez elülső végén található szórószelepet. Kezdje a szalag elejétől hátra felé. Ismételje meg ezt az eljárást az szalag másik oldalán. Mindkét oldalt körülbelül 4 másodpercig.

- A futópad bekapcsolása előtt várjon pár percig amíg a kenőanyag szét nem oszlik.

Szalagközpontosítás :

Futása során az egyik lábát jobban nehezedhet a szalagra, mint a másikat. Az eltérés az egyik láb és a másik erőfeszítési arányának erejétől és nyomásától függ. Ez az elhajlás az szalag középre kerülését okozhatja. Az elhajlás normális, és a futópad újra középre kerül, amikor a felhasználó leszáll. Ha a szalag továbbra is középen marad, akkor kézzel kell központosítania.

Állítsa a sebességet 6 km / h-ra, és készítsen imbuszkulcsot.

Vegye figyelembe, hogy a szalag eltér-e a futópad jobb vagy bal oldalán.

- Ha eltér a tábla jobb oldalától, áramtalanítsa a szalagot, vegye ki a biztonsági kulcsot, és  fordítsa el a jobb oldali csavart az óramutató járásával megegyező irányba 1/4 fordulattal (A ábra).

- Ha eltér a tábla bal oldalától, áramtalanítsa a szalagot, vegye ki a biztonsági kulcsot és fordítsa el a bal oldali csavart az óramutató járásával megegyező irányba 1/4 fordulattal (B ábra).

- Idővel a futópad meglazul. Meghúzásához először áramtalanítsa a szalagot, vegye ki a biztonsági kulcsot, és forgassa el a bal és a jobb csavart egyaránt 1/4 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba (C. ábra). Ellenőrizze a szalag feszességét. Addig folytassa ezt a folyamatot, amíg a szalag megfelelően meg nem feszül. Ügyeljen arra, hogy mindkét oldalát egyformán

állítsa be, hogy biztosítsa a szalag egyenletes beállítását.

Probléma megoldás:

| Probléma/hibajelentés | Hiba oka | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| Hirtelen megállás | - Nincs benne a biztonsági kulcs | Tegye a helyére a biztonsági kulcsot |
|  | - Számítógép probléma | Kérje a szakember segítségét |
| Nem működik a gomb | Rossz a nyomógomb | - Cserélje ki a kapcsolót - Cserélje ki a kezelőpanelt. - Cserélje ki a számítógépet |
| E1 – Komunikációs hiba | - Laza vagy hibás vezeték | Csatlakoztassa a kábelt, vagy cserélje ki a kábelt a számítógép és a vezérlő között. |
|  | - Számítogép hiba | Cserélje ki a számítógépet |
|  | - Távirányitó hiba | Cserélje ki a távirányítót |
| E2 – Motora hiba | Motor vagy kábel hiba | Cserélje ki a motor kábelét vagy a sérült motort. |
| E5 – Túlterhelés védelem | - Szalag súrlódása túl nagy | Kenje át. |
|  | - Távirányító hiba | Cserélje ki a távirányítót |
|  | - Motor hiba | Cserélje ki a motort |
| E6 – Robbánás elleni védelem | Távirányító hiba | Cserélje ki a távirányítót |
| Nem jelenik meg a szívfrekvencia | Komunikációs kábel nincs csatlakoztatva vagy hibás | Csatlakoztassa a kábelt, vagy cserélje ki a kábelt |
|  | Kezelőpanel hiba | Cserélje ki a számítógépet |
| E9 – Összecsukás védelem | Összecsukott futópad | Vypnite zariadenie, vyrovnajte bežeckú plošinu a zapnite zariadenie. |
|  | - Táviranyító hiba | Cserélje ki a távirányítót |
|  | - Érzékelő vagy mágnes hiba | Cserélje ki a szenzort vagy a mágnest |
| A kijelzön nincs elég információ | - Számítogép nincs csatlakoztatva rendessen | Húzza meg a csavart. |
|  | - Számítógép hiba | Cserélje ki a számítógépet |

| Probléma | Probléma oka | Megoldás |
| --- | --- | --- |
| Futópad nem működik | - Nincs áram | Csatlakoztassa a kábelt az el. hálózat. |
|  | - Biztonsági kulcs nincs a helyén | Csatlakoztassa újra a biztonsági kulcsot |
|  | - Jelrendszer áramkore meg van szakítva | Ellenőrizze a vezérlő bemenetét és a jelkábelt. |
|  | - Gép ki van kapcsolva | Kapcsolót tegye az ON pozicióba |
|  | - Kiéget biztosíték | Cseréljen biztosítékot |
| Nem fut simán a szalag | - Kevés kenőanyag | Több kenőanyag szükséges. |
|  | - Futószalag túl van feszítve | Állítsa be a futószalag feszességét. |
| Csúszik a szalag | - Futószalag túl laza | Állítsa be a futószalag feszességét. |
|  | - Motorszíj túl laza | Állítsa be a motor ékszíját |
| Hibás kapcsoló gombok | Hibás kapcsoló | - Cserélje le a billentyűzetet - Cserélje le vezérlőpanelt - Cserélje ki a számítógépet. |
| Hirtelen megállás | - Kiesett a biztonsági kulcs | Használja a biztonsági kulcsot |
|  | - Hibás rendszer | Hívja fel a szervizt |

Bemelegítési utasítások

A futópad használata javítja fizikai állapotát, felépíti az izmait, és az ellenőrzött kalóriabevitel mellett segít a fogyásban.

1. Bemelegítés

Ez a fázis elősegíti a vér stimulálását, így a test megfelelően működik. Ez csökkenti a görcsök és izomsérülések kockázatát is. Célszerű néhány nyújtási gyakorlatot elvégezni az alábbiakban leírtak szerint. Az egyes szakaszokat 30 másodpercig kell tartani, nem erőszakkal vagy izomrángatással nyújtás közben - ha fáj, hagyja abba.

2. Gyakorlat fázisok

Gyakorlat, amelyben erőfeszítéseket kell tennie. Rendszeres testmozgás esetén a lábad sokkal rugalmasabb lesz. Nagyon fontos a vezetési tempó fenntartása. A testmozgás akkor lesz hatékony, ha a pulzusát a képen látható szintre emeli.

Ennek a résznek legalább 12 percnek kell lennie, a legjobb, ha 15-20 percet kezd.

3. Lazító gyakorlatok

Ezek a gyakorlatok lehetővé teszik a szív- és érrendszered megnyugvását. Ez

alapvetően a bemelegítő gyakorlatok ismétlése - azaz. csökkentse a terhelést és a tempót, és folytassa további 5 percig. Ismételje meg a nyújtási gyakorlatokat is. Ne feledje, hogy a gyakorlatot lassan és fájdalommentesen hajtják végre. Idővel növelheti ütemét és terhelését. Javasoljuk, hogy heti 3 alkalommal tornázzon.

Izom formállás

Az izom felépítéséhez meg kell növelni a terhelést. Bemelegítő és pihentető gyakorlatok zajlanak

valamint a gyakorlat végén növelje a terhelést és rázza meg a lábát a szokásosnál gyorsabban.

Korlátozza a sebességet, hogy a pulzusát a tartományon belül tartsa.

Súly csökkentés

Az alapvető tényező az erőfeszítés. Minél tovább és keményebben edz, annál több kalóriát éget el. Ugyanaz, mint amikor javítani akar az állapotán.

Bemelegítés

Nyakgyakorlat

Döntse a fejét jobb oldalra úgy, hogy nyaka megfeszüljön. Lassan döntse  a fejét félkörben, a mellkas irányában, majd fordítsa a fejét bal oldalra.  Kellemes feszültséget fog érezni nyaktájékon. Ezt a gyakorlatot felváltva  megismételheti.

Vállgyakorlat

Húzza fel a jobb és a bal vállát felváltva, majd egyidejűleg emelje meg mindkét  vállát

.

Kargyakorlat

Emelje fel felváltva a jobb és a bal karját a mennyezet irányában. Kellemes feszültséget fog érezni a jobb és bal oldalon. Párszor ismételje meg a gyakorlatot.

Gyakorlat a test felső részének

Támaszkodjon egyik kezével a falhoz, nyúljon maga mögé, és emelje meg a bal vagy a jobb lábát teste hátsó része felé, amennyire csak lehetséges. Kellemes feszültséget  fog érezni a comb első részén. Maradjon ebben a helyzetben 30 másodpercig, és ha lehetséges, ismételje meg ezt a gyakorlatot legalább kétszer mindkét lábával.

Comb belső része

Üljön le. Lábait helyezze úgy, hogy a térdei kifelé nézzenek. Lábait nyomja olyan közel az ülepéhez, amennyire csak lehetséges. Ezután nyomja a térdeit lefele  irányban. Ha lehetséges, maradjon ebben a helyzetben 30-40 másodpercig.

A hüvelykujj megérintése

Hajoljon előre, majd próbálja megérinteni a hüvelykujját, ha lehetséges. Ha lehetséges, maradjon ebben a helyzetben 20-30 másodpercig.

Térdgyakorlat

Üljön le, nyújtsa ki a jobb lábát. Hajlítsa be a bal lábát, majd helyezze a talpát a jobb combjára. Ezután próbálja elérni a jobb talpát a jobb kezével. Ha lehetséges, maradjon ebben a helyzetben 30-40 másodpercig.

Gyakorlat a hát és az Achilles-ín számára

Helyezze mindkét kezét a falra, hogy teste biztos támaszt találjon. Lépjen a bal lábával  hátra, majd próbálja hozzáérinteni a teste hátsó részéhez, váltogassa ezt a mozdulatot  a jobb lábával. Ez a gyakorlat segít egyaránt a hátizmok és a lábizmok nyújtásában is. Ha lehetséges, maradjon ebben a helyzetben 30 – 40 másodpercig.

Vázlat rajz

Alkatrész lista

| S. sz | Neve | Db | S.sz | Neve | Db |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alap elülső fedele | 1 | 48 | Függőleges rúd takaró | 2 |
| 2 | Motor | 1 | 49 | Belső fogantyú | 2 |
| 3 | Elülső henger | 1 | 50 | Belső tok | 2 |
| 4 | Távirányító | 1 | 51 | Stabil fogantyű tok | 2 |
| 5 | Felső motor takaró | 1 | 52 | Alátét | 4 |
| 6 | Alsó motor takaró | 1 | 53 | Függőleges rúd - bal | 1 |
| 7 | Futó szalag – elülső | 1 | 54 | Rugó | 2 |
| 8 | Első oldalsó sín - bal | 1 | 55 | Csavar | 3 |
| 9 | Első oldalsó sín - jobb | 1 | 56 | Oldalsó fogantyú | 2 |
| 10 | Alapkeret tartó rúd | 2 | 57 | Hab | 2 |
| 11 | Érzékelő beállítás | 1 | 58 | Műanyag alátét ragasztóval | 2 |
| 12 | Érzékelő | 1 | 59 | Mágneskör | 1 |
| 13 | Talp alátét | 8 | 60 | Csavar M4×10 | 6 |
| 14 | Kerék | 2 | 61 | Imbusz csavar M8×75 | 2 |
| 15 | Kapcsoló | 1 | 62 | Hatszög alakú csavar, teljes menettel M8x55 | 1 |
| 16 | Automatikus újraindító kapcsoló | 1 | 63 | Hatszög alakú csavar, teljes menettel M6×30×Φ16 | 7 |
| 17 | Konektor | 1 | 64 | Hatszög alakú csavar, teljes menettel M6×15 | 7 |
| 18 | Motorszíj | 1 | 65 | Hatszög alakú csavar, teljes menettel M8×35×20 | 2 |
| 19 | Függőleges rúd fogantyúk | 1 | 66 | Hatszög alakú csavar, teljes menettel M6×15 | 9 |
| 20 | Csavaros rögzítőlemez - bal | 1 | 67 | Hatszög alakú csavar, teljes menettel M5×15 | 2 |
| 21 | Függőleges rúd rögzítőcsavar | 1 | 68 | Hatszög alakú csavar, teljes menettel M5*10 | 8 |
| 22 | Csavaros rögzítőlemez – jobb | 1 | 69 | Hatszög alakú csavar, teljes menettel M8×15 | 2 |
| 23 | Henger vezetősín | 12 | 70 | Csavar M4×10 | 3 |
| 24 | Távirányító menet csavar | 2 | 71 | Önmetsző csavar ST4×25 | 4 |
| 25 | Pánt | 2 | 72 | Önmetsző csavar ST4×15 - fekete | 4 |
| 26 | Az alap hátsó váza | 1 | 73 | Önmetsző csavar ST4×30 | 2 |
| 27 | Hátsó sín - jobb | 1 | 74 | Önmetsző csavar ST4×15 | 8 |
| 28 | Hátsó sín - bal | 1 | 75 | Önmetsző csavar ST4×45 | 4 |
| 29 | Erős mágnes | 1 | 76 | Önmetsző csavar ST4×12 - fekete | 40 |
| 30 | Mágnes tartó | 1 | 77 | Önmetsző csavar ST3×10 | 2 |
| 31 | Hátsó henger | 1 | 78 | Önmetsző csavar ST4×10 | 32 |
| 32 | Futószalag – hátsó | 1 | 79 | Hatszögű anya M8 | 5 |
| 33 | Futószalag | 1 | 80 | Hatszögű anya | 2 |
| 34 | Hátsó lemez | 1 | 81 | Imbusz csavar M6*20 | 4 |
| 35 | Zadná krytka | 1 | 82 | Hatszögű anya M5 | 2 |
| 36 | Függőleges rúd – jobb | 1 | 83 | Fejnélküli csavar M5×10 | 2 |
| 37 | Számítógép felső takaró | 1 | 84 | Csavar menettel M4×16 – čierna | 2 |
| 38 | Számítógép keret | 1 | 85 | Lapos alátét Φ8 | 2 |
| 39 | Számítógép -hátsó takaró | 1 | 86 | Rugós alátét Φ8 | 2 |
| 40 | Biztonsági kulcs | 1 | 87 | Zárható alátét Φ6 | 7 |
| 41 | Számítógép takaró bal | 1 | 88 | Zárható alátét Φ5 | 3 |
| 42 | Számítógép takaró jobb | 1 | 89 | Komunikációs kábel 1 SM4PIN /SM4PIN/L-1100mm/26# | 1 |
| 43 | Pulzusmérő - jobb | 1 | 90 | Komunikációs kábel 2 SM4PIN/SM4PIN/L-650mm/26# | 1 |
| 44 | Állítható belső rúd - bal | 1 | 91 | Komunikációs kábel 3 SM5PIN/SM4PIN/L-500mm/26# | 1 |
| 45 | Állítható belső rúd - jobb | 1 | 92 | Szív frekvencia 1818EB /SM5PIN/L=50MM/SPEED+/1 | 2 |
| 46 | Pulzusmérő - bal | 1 | 93 | Komunikációs kábel L=200/1.5mm2/6.3号 | 1 |
| 47 | Elülső fogantyű | 1 | 94 | Komunikációs kábel L=200/1.5mm2/为6.3 | 1 |
|  |  |  | 95 | IPad tartó | 1 |

Jótállás

Feltételek

Ez a garancia csak az alábbiakban meghatározott feltételekkel érvényes. A garancia csak az alábbi három feltételre érvényes.

▪ A termék az eredeti vevő tulajdonában marad, aki igazolja a vásárlást.

▪ A terméket nem érte baleset, nem megfelelő szerviz vagy rendeltetés szerűtlen használat.

▪ A követeléseket a gyártó 12 hónapos jótállási időn belül követeli.

Kivételek és korlátozások

Ez a garancia csak otthoni használatra vonatkozik. A futópad jótállása semmilyen körülmények között nem vonatkozik a felére vagy a kereskedelmi használatra.

Garantáljuk, hogy ez a termék anyag- és gyártási hibáktól mentes.

Ez a garancia kifejezetten a hibás motor, elektronikai alkatrészek vagy hibás alkatrészek cseréjére korlátozódik, és ez az egyetlen garanciális jogorvoslat. Ez a garancia nem vonatkozik a hibás alkatrészek javításával vagy cseréjével kapcsolatos munkára. A garancia nem vonatkozik a szokásos kopásra, a helytelen összeszerelésre vagy karbantartásra, valamint az eredetileg nem tervezett vagy az értékesített futópaddal kompatibilis alkatrészek vagy tartozékok telepítésére. A garancia nem terjed ki baleset, visszaélés, korrózió vagy elhanyagolás miatti károkra vagy meghibásodásokra.

A gyártó nem vállal felelősséget véletlenszerű vagy következményes károkért.

Garancia regisztráció

A garancia regisztrációját ki kell tölteni. Küldje el vagy faxolja el ezeket az információkat a vásárlás igazolásával együtt az eladónak tárolás céljából. Az eladónak meg kell adnia ezeket az információkat a panasz feldolgozása előtt.

Jótállási igazolás – másolatot tegye el

Széria szám #:

Vásárló neve:

Címe:

Model #:

Vásárlás dátuma: Eladó neve: Címe: